附件1

龙岩市上杭县涉灾能力建设项目报价单

| 1.龙岩市上杭县水质自动监测站修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购要求 |  |  | 报价（万元） |  |
| 1 | 李家坪水站 | 1、站房建筑面积约为187m3,2024年“6·16”洪水中站房被整体淹没，现需对建筑及其配套设施进行修复，站房修复的具体工作需报价者现场实地查看过后进行确认； 2、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求； 3、站房的自来水供给； 4、取水系统加固设施的安装。 |  |  |  |  |
| 2 | 旧县河口水站 | 1、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求； 2、取水系统加固设施的安装； 3、自动监测设备为期三年的运维工作，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 蓝溪大桥水站 | 1、站房建筑面积约为100m3,2024年“6·16”洪水中站房被整体淹没，现需对建筑及其配套设施进行修复，站房修复的具体工作需报价者现场实地查看过后进行确认，修复工作完成后需提供站房的房屋安全检测合格报告； 2、在线自动监测设备采购，参数包括pH值、电导率、水温、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮等共9项，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求； 3、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求； 4、取水系统加固设施的安装； 5、自动监测设备为期三年的运维工作，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 军联村古桥微型站 | 1、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、一体化微型水站站房、配水单元、预处理单元、留样单元、控制与数据采集传输单元、辅助单元（含防雷防火防盗单元）、监控设备各一套； 2、为期三年的运行维护服务，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求，提供数据调阅平台。 |  |  |  |  |
| 龙岩市上杭县水质自动监测站修复项目总价（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 2.龙岩市上杭环境监测站实验室监测能力提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 采购要求 | 单价 （万元） |  | 总价 （万元） |
| 1 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1台 | 样品位数30位以上 |  |  |  |
| 2 | 全自动化学需氧量分析仪 | 1台 | 重铬酸盐法，样品位数30位以上 |  |  |  |
| 3 | 全自动总磷分析仪 | 1台 | 可分析总磷、总氮，总磷为钼酸铵分光光度法，总氮为碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，样品位数30位以上 |  |  |  |
| 4 | 全自动红外测油仪 | 1台 | 样品位数10-20位 |  |  |  |
| 5 | 便携式氟化物测定仪 | 1台 | 可检测氟化物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等 |  |  |  |
| 6 | 多通道气体配气仪及烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（β法） | 1套 | 2通道配气仪一台，烟尘测试仪一台(含5个传感器，低浓度烟枪)，烟尘颗粒物直读枪一台，硫酸雾氯化氢枪1把，多功能湿度工况枪1把 |  |  |  |
| 7 | 设备传感器 | 6套 | 传感器含SO2、NO、NO2、O2、CO检测因子 |  |  |  |
| 8 | 无人机及 采样器 | 1台 | 用于环境水质、气采样的无人机 |  |  |  |
| 9 | 标准物质及 标气（按需提供） | 1批 | 1.二氧化硫标气，8L，5瓶 2.氮氧化物标气，8L，5瓶 3.一氧化碳标气，8L，3瓶 4.高纯氦气，大瓶，1瓶 5.苯系物标准标气（8种），8L，3瓶 6.甲烷标气，8L，5瓶 7.重金属混标溶液（7-9种），100ml，5瓶 8.重金属混标溶液（4种），100ml，2瓶 9.重金属单标溶液，50ml，15瓶 10.氟化物、氯化物、硝酸根、硫酸根混标溶液，50ml，5瓶 11.粪大肠菌群/总大肠菌群（酶底物法）、细菌总数质控样，20支 12.水中挥发性有机物质控样品（苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳），10支 13.包括但不限于pH、电导率、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、挥发酚、砷、汞、硒、总铬、六价铬、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、铁、锰等标准样品，2400支 |  |  |  |
| 龙岩市上杭环境监测站实验室监测能力提升建设项目总价（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 龙岩市上杭县涉灾能力建设项目总价（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： 报价时间： |  |  |  |  |  |  |