龙岩市上杭县2024年第二季度城市

饮用水用户水龙头水监测结果

根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》和省卫健委《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的要求，我县开展了城市饮用水用户水龙头水质监测工作，2024年第二季度抽检城市饮用水用户水龙头水12份，合格12份，合格率100%。监测结果详见附件。

上杭县疾病预防控制中心

2024年5月23日

附件1：

龙岩市上杭县城区饮用水用户水龙头

水质监测结果季报表（表一）

（第二季度）

报告时间：2024 年5月23日

| 序号 | 监测时间 | 监测地址 | 监测情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 份数 | 监测 项目 | 不合格 项目 | 合格 份数 | 监测 合格率 |
| 1 | 2024.5.6 | 南塔路1号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 2 | 2024.5.6 | 金鑫路16号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 3 | 2024.5.6 | 振兴路15号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 4 | 2024.5.6 | 东二环北五巷3号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 5 | 2024.5.6 | 金岗山路7号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 6 | 2024.5.6 | 金山路D5幢6号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 7 | 2024.5.6 | 北环西路187号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 8 | 2024.5.6 | 北环东路 19号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 9 | 2024.5.6 | 同康1路1号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 10 | 2024.5.6 | 江滨路158号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 11 | 2024.5.6 | 北大路62号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 12 | 2024.5.6 | 人民路289号 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |

填报单位：上杭县疾病预防控制中心      领导签字：          填报人：

附件2

龙岩市上杭县城市饮用水用户水龙头

水质监测结果季报表（表二）

（第二季度）

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 |  | 检测指标合格率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100.0 |  |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100.0 |  |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 100.0 |  |
| 4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0001 | <0.00009 | 100.0 |  |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | 100.0 |  |
| 6 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | 0.004 | <0.004 | 100.0 |  |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0001 | 0.00008 | 100.0 |  |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0003 | <0.0001 | 100.0 |  |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.0016 | <0.0016 | 100.0 |  |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 100.0 |  |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.88 | 0.56 | 100.0 |  |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.015 | 0.0083 | 100.0 |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00099 | 0.00066 | 100.0 |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0071 | 0.0038 | 100.0 |  |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | 100.0 |  |
| 16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.32 | 0.20 | 100.0 |  |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.01 | 0.004 | 100.0 |  |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.01 | <0.0044 | 100.0 |  |
| 19 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.05 | 0.03 | 100.0 |  |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 5 | <5 | 100.0 |  |
| 21 | 浑浊度（NTU） | 1 | 1 | <0.5 | 100.0 |  |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、 异味 | 无异臭、 异味 | 无异臭、 异味 | 100.0 |  |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100.0 |  |
| 24 | pH | 6.5～8.5 | 7.61 | 7.12 | 100.0 |  |
| 25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.12 | 0.023 | 100.0 |  |
| 26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.11 | 0.033 | 100.0 |  |
| 27 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0021 | 0.0002 | 100.0 |  |
| 28 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0012 | <0.00009 | 100.0 |  |
| 29 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.01 | 0.0034 | 100.0 |  |
| 30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 21 | 4.8 | 100.0 |  |
| 31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 2.5 | 1.6 | 100.0 |  |
| 32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 57 | 35 | 100.0 |  |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 450 | 18 | 15 | 100.0 |  |
| 34 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) (mg/L) | 3 | 0.8 | 0.5 | 100.0 |  |
| 35 | 氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | 0.3 | <0.02 | 100.0 |  |
| 36 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.41 | 0.26 | 100.0 |  |